宾得R-200NE全站仪快速操作指南

开机→对中→整平→按ESC或ENT或*→进入基本界面

注意：如用棱镜做反射测距时，请按“F2”目标选择，此时右上角应显示P-30，如用无棱镜测距时，请按目标F2选择，此时右上角显示NO。若用免棱镜去测棱镜测距会差3公分左右，因此测距模式要正确。

- 坐标测量步骤（含坐标放样）：

按F5模式→按F1功能→按F2测量→按ENT选择→按ENT进入仪器点坐标输入界面，输入坐标及仪器高（Z值及IH仪高如不测高程也可不输入）→按F5接受→按F1后视，输入后视点坐标→按F5接受→照准后视棱镜后按F5确定→按F4编辑(输入PN被测点点名，PH为棱镜高，PC可不输；也可都不输)→按F5接受→按F1测距。测出被测点坐标→按F2存储。如此时要放样，无需退出测量界面，可按F5翻页→再F5翻页→按F4放样→输入放样坐标→按F5接受→其他数据→将D水平角拨到零，就是放样点所在方向→把棱镜放在仪器望远镜方向上任一点上，对准棱镜按F1测距，得到距离偏差值（正数向仪器方向走，负数远离仪器方向走）放样完后可按F4进行下一点的放样。如要再测坐标则按ESC键返回测量界面。

- 坐标放样步骤（含坐标测量）：

按F5模式→按F1功能→按F5翻页→按F1放样→按ENT进入→再按ENT→输入仪器点坐标（其中PN表示点名：IH为仪器高：PC为编码，一般可不输）后按F5接受→按F1后视点，输入后视点坐标→按F5接受→照准后视棱镜后按F5确定→输入要放样的坐标点（PH为棱镜高，可以不输）→按F5接受→其他数据→将D水平角拨到零，就是放样所在方向→把棱镜放在仪器望远镜方向上任一点上，对准棱镜按F1测距，得到距离偏差值（正数向仪器方向走，负数远离仪器方向走）放样完后可按F4进行下一点的放样。也可按F5翻页→按F1测坐标→进入坐标测量界面→瞄准棱镜按F1测距→得到被测点坐标→测量完后可按ESC再退回刚才放样界面。

- 参考线放样步骤：

按F5模式→按F1功能→按F5翻页→按F1放样→按F4选择第二项点到线的放样法→按ENT→输入仪器点坐标后按F5接受→按F1后视点，输入后视点坐标→按F5接受→照准后视棱镜后按F5确定→输入起点A的坐标后按F5接受→输入终点B的坐标后按F5接受→瞄准放样棱镜按F1测距→点到线表示放样点到线AB的距离，正号表示在线的左侧，负号表示在线的右侧；垂足到A/B的距离，正号表示在AB连线中间，负号表示在AB连线以外→指挥棱镜放样到所需位置。

4．数据传输：

按F5模式→按F1功能→F5翻页→再F5翻页→F3通讯→选发送坐标数据→按ENT→选CSV格式→F5确定

厦门市宾得商贸有限公司 联系电话：0592-2022187