G990 快速操作手册

第一步，基站的架设：

在脚架上架设好基站后，开启主机，待主机锁定卫星后，长按电源键进入设置菜单，按功能键，切换到“模式”，再按电源键进入模式选择菜单，选择基准站工作模式。选择基准站工作模式后，会回到主界面，按电源键，选择“开始”当提示是否使用上次坐标时，选择否。当成功启动基准站后，主页面会出现一个箭头向上，表示已经在发送差分数据，如图所示：

第二步，移动站的设置：

打开移动站主机后，待锁定卫星后，长按电源键进入设置菜单，按功能键，切换到“模式”，再按电源键进入模式选择菜单，选择移动站工作模式。然后长按电源键，进入设置菜单，按功能键选择差分，再选择内置电台，当跳到通道界面时，按功能键可以切换频道，频道的选择要与基准站一致，即基准站主页面上的符号，数字对应几，就选择几频道。按电源键选择频道后，跳到格式页面，按功能键可切换格式，格式的选择也要与基准站一致，即基准站上的符号，R3即选择RTCM3，R2即选择RTCM2，Rc即选择CMR，D即选择DGPS,建议基准站与移动站都选择RTCM3格式。按电源键选择后，移动站主界面上出现图标，表示成功接收差分信号，移动站建立完成。如图所示：

第三步，手簿软件的使用：

打开手簿后，点击右下角开始菜单，选择eSurvey软件。若要新建工程，即单击新建，若不新建，直接打开之前的工程。进入新建工程界面后，输入工程名称，单击确定，出现坐标参数界面，注意，当前界面只须单击投影参数，在中央子午线一栏中输入当地中央子午线。单击确定，在坐标参数界面再次确定后，出现基本测量设置界面，无需设置，直接单击关闭。关闭后，出现蓝牙连接界面，选择蓝牙，出现蓝牙设置列表，若已经有移动站编号（即机身上条形码下方编号），直接选择移动站编号，单击确定。若没有出现移动站的设备编号，单击配置蓝牙设备，进入设备栏目，点击添加新设备，在移动站开机的情况下，待搜索蓝牙过程完毕后，会出现移动站编号，选择移动站编号，单击下方下一步，跳出输入密码界面，输入密码1234，单击下一步。提示已经完成连接。完成设置后，在设备栏会出现已断开连接里有移动站编码。点击上方COM端口一栏，选择新建发送端口，选择要添加的移动站编码，单击下一步，在端口一栏任意选择一端口，单击完成。注意：若提示无法创建端口，请换一COM重试。完成后，单击OK即可。回到蓝牙设备列表界面，单击移动站编码，单击确定，再单击连接，会出现一进度读取条，读取完成后单击关闭即可。退回主界面，等待1至2分钟，看下方状态一栏，若出现固定解，即可开始测量作业，若不是固定解，请检查基站与移动站设置是否一致。

第四步，点校正：

在测量之前，必须先做点校正即转换参数。单击eSurvey下方作业，计算一栏里的转换参数。出现坐标组界面，单击增加。出现两栏提示界面，第一步，单击“请设置当前坐标系已知坐标”输入第一个控制点点名，XYZ坐标，点击确定。第二步，单击“请设置WGS84椭圆原始坐标”后，将移动站移到控制点上，将气泡居中，直接点击获取“获取当前GPS坐标”获取完毕后，点击确定。到第二个点上重复以上步骤后，点击“计算”后单击“应用”即可。之后回到主界面，单击“作业”设置一栏里的“坐标系统”，点击“四参数”查看比例尺一栏，是否无限趋向于1，即：0.99999或者1.00000，是的话即可开始作业，若不是的话，请检查中央子午线设置，以及控制点坐标或者点校正步骤。注意：若要测量精确高程，要增加三个控制点，平面坐标的话两个控制点即可。

第五步：点测量与点放样：

点测量：在主界面有固定解的情况下直接按F1即可快速测量点。

点放样：点击“作业”里的作业栏，选择“点放样”。在弹出的界面中点击右上角红色按钮，即可选择，增加目标。选择后，根据下方提示可进行放样。注意：点击放样界面下方向北向东等栏目，可以根据自己习惯更改放样方式。